Femax usrp = 15 ms/s

Chanel d’entrée = Rx

Largeur de bande = 0

Fcentral = 868 mhz – sigfox et lora -

433 mhz – courte distance

2,45 – wifi – on voit que cette bande de fréquence est utilisée

En améliorant le gain d’antenne, on observe que la bande de fréquences à 2,45 GHz est assez utilisée.

On a modifié le sample rate pour modifier la fréquence d’échantillonnage dans l’ensemble des blocs.

Gain = 80 dB

En faisant un autoscale, on observe la bande passante a 868 mhz, 2,45 GHz

A 865 Mhz, on voit que la grue émet sa position pour ne pas qu’elle se heure avec les autres.

Sur la bande 868, on observe un étalement large bande de type Lora (étalement des fréquences d’utilisation par Lora)

Antenne log périodique est ultra directive.

On utilise un démodulateur iq (avec le uhd usrp) qui nous la remet automatique en bande de base c’est là qu’on précise la fréquence que l’on veut observer, la fréquence utilisée dans le waterfall gui waterfall sink est juste là pour l’affichage que ce soit cohérent

En utilisant d’autres types d’affichages, on peut avoir une représentation temporelle, une représentation en diagramme de constellation, etc (scope sink, fft sink).

MODULATION d’amplitude avec un modulateur demodulateur am en local

Approximation de la detection d’enveloppe par une valeur absolue

Propriete de la porteuse : frequence centrale a 868 mhz, mieux de mettre un cosinus pour la porteuse

Il faut rajouter une composante continue a notre porteuse avec le champ offset (sinon on ne fait que du dephase on peut ainsi jouer sur l’indice de modulation).

Mettre 1,5 Mega pour le sample rate

Jouer sur l’indice de modulation (avec amplitude et offset)

Descente a 10% et frequence d’echantillonnage a 15 kHz maximal

Ne pas prendre un filtre ideal qui necessiterait un temps de calcul trop important

IV envoyer un signal sinusoidal

Frequence echantillonage carte son 44,1 khz (en entree)

Frequence echantillonage du système = 15 mega (en sortie)